齐齐哈尔理工职业学院

屋面防水工程

招标文件

招标人：齐齐哈尔理工职业学院

2024年4月12日

屋面防水工程招标文件

一、前  附  表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 齐齐哈尔理工职业学院 |
| 2 | 项目名称 | 齐齐哈尔理工职业学院屋面防水工程 |
| 3 | 建设地点 | 齐齐哈尔富拉尔基区和平大街249号 |
| 4 | 建设规模 | 估计屋面总面积6764.15平方米 |
| 5 | 承包方式 | 专业承包，包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 按照现行《屋面工程技术规范》（GB50354-2004）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）、《弹性体（SBS）改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及相关专业质量验收规范验收，质量达到合格标准。 |
| 7 | 招标范围 | 拆除原有防水层、重新铺设防水卷材 |
| 8 | 工期要求 | 50天完成 |
| 9 | 投标人资格 要求 | 1.独立法人持合法有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证等与施工相关证照。 2.具有多年建筑防水施工经验和良好的施工信誉，无违法纪录。 3.投标单位必须自行施工，不得将此工程进行任何形式的转包、分包。 |
| 10 | 投标文件 份数 | 正本一份、副本一式二份 |
| 11 | 投标文件送达地点及截止时间 | 理工学院总务处，逾时者为无效标书 截止时间：2021年4月17日14:30分 |
| 12 | 开标时间及 评标地点 | 开标时间：2021年4月19日14：30分 开标地点：齐齐哈尔理工职业学院行政楼219会议室 |

总  则

一、工程概况

| 序号 | 项目地点 | 施工面积 | 施工方案 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年公寓 | 951.3 | 拆除原有SBS防水层 铺设100MM 保温 采用SBC120防水卷材施工设置防水层 | 质保五年、卷材均采用-25度 |
| 2 | 精神病院 | 1675 | 拆除原有SBS防水层 基层及节点部位处理 铺设卷材SBS设置防水层 |  |
| 3 | 一号楼东厢 | 1651.87 | 拆除原有SBS防水层 基层及节点部位处理 铺设卷材SBS设置防水层 |  |
| 4 | 艺体中心 | 725.97 | 拆除原有冻胀防水层 找平施工 采用SBC120防水卷材施工设置防水层 |  |
| 5 | 招生办 | 128.65 | 拆除原有SBS防水层 基层及节点部位处理 铺设卷材SBS设置防水层 |  |
| 6 | 六间房 | 271.36 | 拆除原有SBS防水层 基层及节点部位处理 铺设卷材SBS设置防水层 |  |
| 7 | 三食堂 | 150 | 铺设卷材SBS设置防水层 |  |
| 8 | 车库 | 1210 | 更换彩钢屋面 |  |
| 合计 |  | 6764.15 |  |  |

三立高中4号楼

| 序号 | 施工项目 | 施工方案 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗户防水、保温 | 窗口四周打胶密封 | 262间寝室 |  |
| 2 | 恢复室内涂料 | 基层处理、刮腻子、刷涂料 | 18间寝室 |  |
| 3 | 窗口扩建 | 圆窗改为方窗 | 12个窗户 |  |
| 4 | 屋面修复 | 漏点找补 | 4个 |  |

二、招标范围及内容

1.招标范围

本工程以现场测量为准，进行屋面防水工程施工招标。投标单位若需要了解工程现场情况，可自行联系建设单位查勘现场。

2.报价方式

采用包工、包材料、包机械、包工期、包管理协调、包安全、包质量、包安全文明施工、包验收、包施工方案及竣工资料的承包方式，各单项列明细施工费用。

3.结算方式

工程量按实际结算，以经双方确认的现场实测面积计算，工程竣工后经招标单位验收合格后付款合同金额的60%，2021年12月31日前付款合同金额的30%，合同金额的10%为质量保证金，竣工一年后无施工质量付款。

4.工作内容

本工程施工范围内的材料采购供应、施工、检验、保护、保修、及与之有关的所有工作，包括但不限于下述内容：

（1）按设计文件、施工方案及现场实际条件施工。

（2）与屋面防水工程有关的障碍物处理工作。

（3）保证周边绿地和道路的防护工作。

5.施工要求

（1）清除原有屋面防水材料，并负责运出学院。

（2）铺贴卷材将屋面基层处理平整、坚实后，清理、吹扫屋面上的杂物，滚涂冷底子油，铺贴厚度为4MM厚的弹性体改性沥青SBS或SBC120。

（3）卷材铺贴要做到平整、密实、无皱折、无翘边，阴角无空鼓，卷材的搭接宽度满足规范要求。女儿墙墙面材料铺贴与原防水卷材高度相同。对女儿墙、排气孔、落水管口和伸缩缝等处应做附加层。

6.施工工期：2021年4月25日-6月15日

三、投标文件的编制

1.投标文件的组成（包括但不限于以下内容）

（1）施工单位营业执照、相关资质证书（以上两项要求原件）及近三年施工业绩证明等。

（2）投标函。

（3）如法人不能参加需法人代表授权委托书。

（4）投标报价表。

2.防水工程施工方案（包括但不限于以下内容）

（1）编制依据。

（2）防水工程施工方案。

（3）防水工程施工计划进度。

（4）工程质量、安全生产、文明施工和对周边建筑物、构筑物等保护措施。

（5）防水工程服务承诺。

（6）其它内容。

3.投标报价

本工程采用固定全费用综合单价方式确定。固定全费用综合单价包括在进行施工过程中发生的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、利润、税金等所有相关费用。该综合单价不因物价上涨而调整。

4.投标文件正、副本各一份。

5.投标文件应加盖投标单位公章，并由投标单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的应提交授权委托书。

四、投标保证金

1.投标保证金是投标文件的一个组成部分，对未按要求提供投标保证金的投标人，招标人将其视为不响应招标文件而予以拒绝。

2.投标保证金金额：伍万元人民币（￥50000.00元）；在标书送达前交到招标单位财务部。

3.未中标的投标人，在投标结束后7天内全部(无息)退还。

4.中标人的投标保证金在签署合同后转为履约保证金。

5.投标人有下列情况，投标保证金将被没收

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）中标人没能在规定期限内签署合同协议。

五、履约保证金

按承包价格的10%由中标人在中标后三日内交到招标单位财务部，工程竣工验收合格安全质量工期达到合同签订的标准一次性付清。

六、投标文件的递交

1.投标文件自行保管，当场自行开封。

2.报名截止日期

（1）报名截止时间为：  2021年4月17日14：30分，标书送达地点：齐齐哈尔理工职业学院行政楼125室（总务处办公室）。

（2）开标、评标会议时间为： 2021年4月19日14：30分，开标会地点：齐齐哈尔理工职业学院行政楼219会议室。

（3）各投标企业的法定代表人或授权委托人，须于开标前15分钟携带标书及有关证明材料到达开标会现场。每个投标企业限3人以内参加会议。

七、评标办法

依据《中华人民共和国招标投标法》和有关文件规定，结合本工程特点，遵循下述原则进行评标。

1.按照公平、公正和科学择优的原则进行评标。严格按照招标文件中的所有相关规定。是否响应招标文件的实质性内容。

2.择优定标的原则：质量好、信誉高、价格合理、工期适当、检测方案经济合理、科学且可行性强等。

3.经评审或通过二次报价后合理低价的投标单位为中标候选人。

4.评标的标准（对以下内容做详细评审）

（1）投标报价。

（2）施工方案的先进性和准确性。

（3）最优服务和实质性的优惠承诺。

（4）企业信誉、实力证书、业绩证明。

附件1：投标函

齐齐哈尔理工职业学院

二〇二一年四月十日

附表一：

投  标  函

致：

1、我单位经申请获准参加贵方          工程投标。经查勘现场，研究招标文件、图纸、技术规范、合同条件及其他有关文件后，我公司针对本工程制定了详细的施工组织设计，愿以总价人民币        元（￥       ）的价格（含全部税金），承担本工程的施工任务。

2、工期承诺：                             。

3、质量标准承诺：                         。

4、本工程拟任项目经理    （姓名、专业、执业资格等级）   。

5、其他承诺：

（1）本工程不转包、不分包的承诺。

（2）对采购人优惠承诺内容。

6、我单位完全响应和接受招标文件的各项要求，同意递交的报价文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期限届满前，本报价文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接纳。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日